佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司

新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目

（取消700万件调高器）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二零年十月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司（盖章）

电话：13585071982

邮编：214028

地址：无锡国家高新技术产业开发区B28-b地块（梅育路86号）

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	5

三、主要污染源、污染物处理和排放	11

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

五、验收监测质量保证及质量控制	17

六、验收监测内容	20

七、验收监测结果	22

八、验收结论	30

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡国家高新技术产业开发区B28-b地块（梅育路86号） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 调角器、调高器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 调角器3000万件/年、调高器700万件/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 调角器3000万件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.10.30 | 开工建设时间 | 2019.9.1 |  |  |
| 调试时间 | 2020.3.1 | 验收现场监测时间 | 2020.7.1-2020.7.2 2020.8.17-2020.8.18 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京向天歌环保科技有限公司 |  |  |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 无锡格致建设工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 无锡格致建设工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 17200万元 | 环保投资总概算 | 27万元 | 比例 | 0.16% |
| 实际总概算 | 8600万元 | 环保投资 | 26万元 | 比例 | 0.3% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年8月29日第二次修订，2016年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； - 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； - 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； - 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号）； - 《佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目》环境影响报告表。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： - 废水排放评价标准 本次验收项目新增生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂集中处理，接管要求COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1-1 废水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 废水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 雨水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 100. SS; 70. 注：*括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 废气排放标准 本次验收项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织浓度排放限值要求； VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”及表5中“其他行业”中相关标准。具体情况见表1-2。 表1-2 项目废气排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0; GB16297-1996. VOCs; 80; 2.0; 15; 2.0; DB12/524-2014. - 噪声排放标准 表1-4 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界外1米; 3类; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 55. - 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

- 二、工程建设内容

1、工程建设内容 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司成立于2003年12月，位于无锡国家高新技术产业开发区B28-b地块（梅育路86号），自建厂房进行生产。现有项目“年产10万套（约合240万件）车用座椅调节装置、60万套（约合480万件）车用座椅固定装置部件项目”、“扩建年产700万件调角器项目”、“新建研发办公大楼项目”，以上均已通过项目竣工环保验收。“座椅滑轨和调角器清洗线项目”、“新增热处理加工汽车座椅部件3000吨项目”未建设。现有项目产品及规模为：年产调角器940万件、试制汽车座椅部件滑轨10000个和调角器10000个。 为满足市场需求，在现有厂区内拟扩建“新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目”。此项目环评表于2018年10月30日通过无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局的审批（锡环表新复[2018]485号）。此项目建成后产品及规模为：年新增调角器3000万件和调高器700万件。 根据公司规划，此项目取消700万件调高器的生产，即为本项目，本项目建成后产品及规模为：年新增调角器3000万件。全厂产品及规模为：年产调角器3940万件、试制汽车座椅部件滑轨10000个和调角器10000个。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 - 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 无锡国家高新技术产业开发区管理委员会. 2; 环评; 由南京向天歌环保科技有限公司于2018年9月编制完成. 3; 环评批复; 2018年10月由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批通过. 4; 初步设计; 调角器3000万件/年、调高器700万件/年. 5; 本次验收项目建设规模; 调角器3000万件/年. 6; 企业开工建设时间及竣工时间; 企业于2019年9月开工，2020年3月竣工. 7; 现场探勘时工程实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行. - 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 年设计能力（万件/年）; 实际生产能力（万件/年）; 年运行时数（h）. 生产车间; 调角器; 3000; 3000; 7200. 调高器; 700; 0. 本项目主要生产设备见表2-3。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备数量; 备注. 单位; 环评数量; 实际数量; 增减量. 1; 800T精冲线; 台; 3; 3; 0; /. 2; 250T精冲线; 台; 1; 1; 0; /. 3; RD77调角器装配线; 台; 2; 2; 0; /. 4; 调高器装配线; 台; 6; 0; -6; 取消. 5; D83调角器装配线; 台; 8; 8; 0; /. 6; RC70调角器装配线; 台; 2; 2; 0; 含MAG焊点位. 7; Varios调角器装配线; 台; 2; 2; 0. 8; YN/P32E焊接机器人; 台; 1; 1; 0; 激光焊接. 9; 激光焊机; 台; 3; 3; 0. 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本项目原辅材料详见表2-4。 - 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 规格成份; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 冲压钢材; -; 29000t; 14500t; 汽运/国内. 2; 硝酸; 500mL/瓶; 12kg; 12kg; 汽运/国内. 3; 酒精; 500mL/瓶; 120kg; 120kg; 汽运/国内. 4; 油脂; 200L/桶; 340t; 340t; 汽运/国内. 5; 液压油; 200L/桶; 110t; 110t; 汽运/国内. 6; 焊丝; -; 7.5t; 7.5t; 汽运/国内. 7; 氩气; 50L/组; 3000L; 3000L; 汽运/国内. 8; 二氧化碳; -; 260L; 260L; 汽运/国内. 9; 调角器零部件; 每套包括3个弹簧、1个闭合环; 3000万; 3000万; 汽运/国内. 10; 调高器零部件; 1个马达、1个塑料件; 700万; 0; 汽运/国内. 全厂能源消耗情况详见表2-5。 - 能源消耗情况一览表 名称; 单位; 环评审批量; 实际消耗量. 自来水; t/a; 18697; 23560. 电; 万千瓦时/a; 1287; 682.992. 注*：公司用水实际消耗量略高于环评审批量的主要原因为：公用工程冷冻机用水量预估不足。 （2）水平衡 图2-1本项目水汽平衡图（单位：t/a） 204 204 生活污水 生活用水 损耗51 204 255 自来水 化粪池 接管进入梅村水处理厂 本项目仅产生生活污水，水平衡见图2-1。 损耗1533 生活用水 6130 7663 化粪池 6130 6130 生活污水 6230 接管进入梅村水处理厂 损耗400 冷却用水 冷却废水 500 100 100 10000 损耗36.05 碱性清洗剂0.05 24 23560自来水 委托有资质单位处置 清洗用水 过滤装置 60 24 1200 0.06乳化液原液 损耗3.66 6 2.4 乳化液配制用水 委托有资质单位处置 氯化钠0.15 损耗1.15 1 盐水冷却用水 100 损耗15330 冷冻机补充用水 冷却水池 1971000 水箱 15330 1971000 图2-2 全厂实际水汽平衡图（单位t/a）

3、主要工艺流程及产污环节： 钢材 S1废边角料 N1噪声 冲压成型 清洗除油 打磨 图例 S——固废 G——废气 N——噪声 ——委外工序 表面热处理 油冷淬火 调角器 零部件 N3噪声 G1焊接烟尘 装配 流水线装配 金相试验 N2噪声 硝酸、酒精溶液 焊丝、保护气 G2有机废气、烟尘 S2废硝酸酒精溶液 成品 成品 图2-3 调角器生产工艺流程图 工艺说明： 冲压成型：采用液压精冲机在平板原料钢板上冲压出装配圆孔，再用压力机将冲压后的平板型钢材挤压成型，使其达到调角器所需要的弯度或弧度。冲压机使用循环水间接冷却，依托现有冷却装置，不新增用水量。本工序有噪声N1、边角料S1产生。 本项目热处理工序均委外进行，委外加工合同见附件。 装配：按照顺序将冲压后的齿块、凸轮、活动盘、旋转轴、外购零部件等部件先后安装到固定盘上，安装完成后进行紧固。再通过激光焊机或MAG焊将齿块牢固地焊接到固定盘上，装配成调角器。 激光焊接技术是一种新型的焊接方式：激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热，激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散，将材料表面局部熔化后形成特定熔池，待材料表面熔池凝固后，实现焊接部件的紧密连接。激光焊接是主要针对薄壁材料、精密零件的焊接，与传统的气焊、电阻焊、焊条焊等相比，激光焊接技术具有无需焊条、焊缝宽度小，热影响区小，焊接速度快、焊缝美观，可精确控制，聚焦光点小，定位精度高，易实现自动化等特点。 本项目采用的焊接机为全自动焊接机，操作人员只需将焊接部件放入激光焊接的焊接区内，通过控制系统关闭焊接防护门，启动自动焊接程序，在密闭焊接区焊接过程由电脑自动控制完成。操作人员可通过视屏监控密闭焊接区内焊接情况。原项目废气主要为激光焊接烟尘，激光焊接机开始几毫秒后会在焊接处出现焊接熔池，随后会产生激光焊接烟尘。 MAG焊：MAG焊是融化极活性气体保护电弧焊的英文简称。它是在氩气中加入少量的氧化性气体（氧气或二氧化碳等）混合而成的一种混合气体保护焊。本项目使用的混合气体比例为92%氩气+8%二氧化碳。该焊接工艺需要使用焊丝，产生焊接烟尘。 金相实验：对加工后的工件抽样进行金相实验。利用切割机将抽取的工件样品表面切开，利用硝酸、酒精溶液（硝酸：酒精=1:10）腐蚀工件表面，再将工件沿焊缝切开，利用检验设备对工件表面进行观察，对产品质量作出评价。此过程产生废有机溶剂，酒精挥发产生有机废气G2。

4、变动情况分析： 无。

- 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： - 废水 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号; 废水种类; 处理工艺; 环评审批情况; 实际建设情况; 备注. 1; 生活污水; 化粪池; 39.9t/d; 20.8t/d; -. 表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号; 污水类型; 排放去向; 排放口名称; 排放口数量; 排放口编号. 1; 生活污水; 梅村水处理厂; 污水排放口; 1; WS-001. 2; 雨水; 市政雨水管网; 雨水排放口; 1; YS-001. - 废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3和表3-4。 表3-3 项目废气污染防治措施一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 污染物种类; 处理方式; 排放方式; 排气筒高度. 1; 装配; 颗粒物; 有组织; 过滤装置过滤; 连续; 一座15米（FQ01-1）. 过滤装置过滤; 连续; 一座15米（FQ01-2）. 2; 金相实验; VOCs; 二级活性炭吸附; 连续; 一座15米（FQ05）. 3; 金相实验; VOCs; 无组织; 自然通风; 连续; 排放至大气. 表3-4 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 治理工艺; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 排放去向; 监测点设置情况; 排气筒编号. 1; 装配; 颗粒物; 过滤装置过滤; 15; 0.9; 大气; 一进口、一出口; FQ01-1. 过滤装置过滤; 15; 0.9; 大气; 一出口; FQ01-2. 2; 金相实验; VOCs; 二级活性炭吸附; 15; 0.3; 大气; 一出口; FQ05. - 噪声 本项目噪声源主要为精冲生产线、装配线、风机等，通过几何发散衰减方式降低噪声。 （4）固废 本项目固体废物主要为废边角料、废液压油、废硝酸酒精、废活性炭、废包装桶、生活垃圾等。本项目已妥善处理好各类固废，本项目固体废物处置情况详见表3-8。 表3-8 固体废物处置情况统计表 固废名称; 产生工序; 类别; 废物代码; 产生量t/a; 实际产生量（t/a）; 综合利用或处置方式及单位; 是否符合 环保要求. 废边角料; 冲压成型; 85; /; 1; 1; 废物回收单位回收利用; 符合. 除尘灰; 废气处理; 84; /; 2.812; 2.812. 废液压油; 冲压成型; HW08; 900-218-08; 20; 20; 委托无锡众合再生资源利用有限公司处置. 废有机溶剂; 金相试验; HW06; 900-404-06; 0.036; 0.036; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 0.4; 0.4. 废包装桶; 原料使用; HW49; 900-041-49; 6; 6; 委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置. 生活垃圾; 员工生活; 99; /; 2.04; 2.04; 环卫部门统一清运. 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-7 主要环保设施落实情况一览表 序号; 种类; 污染物种类; 设施名称; 执行情况; 是否符合要求. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 依托现有; 符合. 2; 废气; 装配焊接烟尘（颗粒物）; 过滤装置过滤; 新增; 符合. 过滤装置过滤; 新增; 符合. 3; 有机废气（VOCs）; 二级活性炭吸附; 新增; 符合.

- 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 （1）环保措施及环境影响分析 ①废水：厂区排水实行“雨污分流、清污分流”制，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入梅村水处理厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梅花港，最终汇入江南运河。 该项目利用原有的一个污水排放口，不增设排放口。 ②废气：本项目采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。装配工序产生废气（焊接烟尘）经密闭收集（捕集率为100%），通过不锈钢滤网过滤装置处理后处理（处理率≥99%），分别通过15米高排气筒（FQ01-1）、（FQ01-2）排放；本项目金相试验工序产生的有机废气经通风柜捕集（捕集率为90%）后，通过二级活性炭吸附处理（处理率≥90%），通过15米高排气筒（FQ05）排放。颗粒物排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放浓度和排放速率达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”的标准。 公司其他无法收集的生产废气，经车间通风后呈无组织排放，颗粒物厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs厂界浓度达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5中厂界监控点浓度限值。 全厂给出卫生防护距离推荐值为热处理生产车间外100m范围、实验室外50m范围形成的包络线，该范围内无居民点、学校、医院等敏感环境敏感目标。 ③噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 ④固废：本项目产生的废液压油（HW08，900-218-08）、废有机溶剂（HW06，900-404-06）、废活性炭（HW49，900-041-49）、废包装桶（HW49，900-041-49）均委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运后填埋。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 （2）符合区域总量控制要求 大气污染物：（原项目）（有组织）颗粒物≤0.0271吨/年、氨气≤0.1231吨/年、甲醇≤0.0836吨/年、VOCs≤0.1365吨/年；（无组织）颗粒物≤0.0001吨/年、氨气≤0.0162吨/年、甲醇≤0.044吨/年、VOCs≤0.1155吨/年；（本项目）（有组织）颗粒物≤0.148吨/年、VOCs≤0.0086吨/年；（无组织）VOCs≤0.0096吨/年；（全厂）（有组织）颗粒物≤0.174吨/年、氨气≤0.1231吨/年、甲醇≤0.0836吨/年、VOCs≤0.1451吨/年；（无组织）氨气≤0.0162吨/年、甲醇≤0.044吨/年、VOCs≤0.1251吨/年。 水污染物（接管考核量）：（原项目）废水排放量≤11866吨/年、COD≤3.963吨/年、SS≤2.527吨/年、氨氮（生活）≤0.228吨/年、总磷（生活）≤0.0364吨/年、总氮（生活）≤0.393吨/年；（本项目）废水排放量≤204吨/年、COD≤0.0765吨/年、SS≤0.049吨/年、氨氮（生活）≤0.0061吨/年、总磷（生活）≤0.001吨/年、总氮（生活）≤0.0082吨/年；（全厂）废水排放量≤12070吨/年、COD≤4.0395吨/年、SS≤2.576吨/年、氨氮（生活）≤0.2341吨/年、总磷（生活）≤0.0374吨/年、总氮（生活）≤0.4012吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 综上所述，佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司新增年产3000万件调角器和700万件调高器建设项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2.审批部门审批决定 结合本次验收项目环评批复的审批意见，本次验收主要审批决定情况如下： 一、根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区B28-b地块，总投资17200万元，建设新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目（2018-320214-36-03-533794）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“ 三同时 ”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目不得另设排放口。 2.进一步优化废气处理方案，减少大气污染物排放量，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率等措施均达到报告表提出的要求。装配废气经有效收集后，采用过滤装置处理后，通过15米高排气筒FQ01-1、FQ01-2排气筒排放；金相试验废气经有效收集后，采用二级活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒FQ05排放，其他无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中标准。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；滤渣、废油、清洗废液、废活性炭等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 6.根据报告表推荐，全厂热处理生产车间外周边100米、实验室外50米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 大气污染物：（全厂）（有组织）颗粒物≤0.174吨/年；甲醇≤0.0836吨/年，VOCs≤0.1451吨/年，NH3≤0.1231吨/年；（无组织）颗粒物≤0吨/年；甲醇≤0.044吨/年，VOCs≤0.1251吨/年，NH3≤0.0162吨/年。 水污染物（接管考核量）：（全厂）废水排放量≤12070吨/年；COD≤4.0395吨/年，SS≤2.576吨/年，氨氮（生活）≤0.2341吨/年，总磷（生活）≤0.0374吨/年，总氮（生活）≤0.4012吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

- 五、验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检验检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 表5-1 水质污染物监测质控结果表 监测项目; 样品个数; 平行样; 加标回收样; 标样. 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 废水; pH值; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; 2; 100%. CODcr; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; 2; 100%. NH3-N; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. TP; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. TN; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. （2）本项目废气污染物监测质控结果见表5-2。 表5-2 废气污染物监测质控结果表 监测项目; 样品个数; 空白样; 加标回收样; 标样. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 无组织; 颗粒物; 24; 0; —; —; —; —; —; —; —. 挥发性有机物; 24; 2; —; 100; —; —; —; —; —. 有组织; 挥发性有机物; 18; 2; —; 100; —; —; —; —; —. 颗粒物（低）; 6; 0; —; 100; —; —; —; —; —. （3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 表5-3 噪声声级计校准结果表 校准日期; 声校准器型号; 标准噪声值（dB(A)）; 监测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2020.7.1; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2020.7.2; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. （4）本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收检测方法及仪器见表5-4，监测仪器详见表5-5。 表5-4 监测分析方法及仪器 检测类别 Test categories; 检测项目 Test items; 检测方法 Detection method; 仪器名称 Instrument name; 仪器型号Instrument model; 仪器编号Instrument number. 水质; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2); 便携式PH计; PHB-1; XC-738. XC-737. CODcr; 重铬酸盐法 HJ828-2017; 滴定管（具塞）; 50mL; /. SS; 重量法 GB/T11901-1989; 电子分析天平（MT）; MS105DU; SY-002. NH3-N; 纳氏试剂比色法 HJ535-2009; 紫外分光光度计; L5; SY-009. TP; 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 紫外分光光度计; L5; SY-009. TN; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; 紫外分光光度计; L9; SY-008. 有组织废气; VOCs; 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 HJ 734—2014; 气相质谱仪/热脱附仪; Agilent 7890B-5977B/Markes TD-100xr; SY-020. 颗粒物（低）; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017; 电子分析天平（MT）; MS105DU; SY-002. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 电子分析天平（MT）; MS105DU; SY-002. VOCs; 环境空气中挥发性有机物的测定HJ644-2013; 气相质谱仪/热脱附仪; Agilent 7890B-5977B/Markes TD-100xr; SY-020. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计; AWA6228+; XC-741. 表5-5主要监测仪器 检测类别 Test categories; 监测点 Testing points; 仪器名称 Instrument name; 仪器型号 Instrument model. 废水; WS01污水总排口; 便携式PH计; PHB-1. 有组织废气; FQ01-1废气进口; 智能综合工况测量仪; EM-3062H. FQ01-1废气出口; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. FQ01-2废气进口; 智能综合工况测量仪; EM-3062H. FQ01-2废气出口; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 无组织废气; 厂界无组织; 智能综合采样器; ADS -2062E. 气象仪; NK-5500. 噪声; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA6228+. 气象仪; NK-5500. 声校准器; AWA6221B. 备注; /.

- 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。 化粪池 WS-001排口 ★ S1 市政污水管网 生活污水 ★：废水监测点 图6-1 公司排水走向及监测点位图 表6-1 废水监测项目、点位和频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口WS-001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续2天，每天监测4次. 雨水接管口YS-001; pH、COD、SS、; 连续2天，每天监测1次. （2）废气 #### ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; FQ01-1; 颗粒物; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），进、出口采样。. 2; FQ01-2; 颗粒物; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。. 3; FQ05; VOCs; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。. 装配 通过1根15米高排气筒（FQ01-1）排放 过滤装置 过滤装置 通过1根15米高排气筒（FQ01-2）排放 通过1根15米高排气筒（FQ05）排放 二级活性炭吸附装置 金相试验 图6-2 废气走向及监测点位图 #### ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。 表6-3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; 1#上风向（参照点）; VOCs; 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。. 2; 2#下风向（监控点）. 3; 3#下风向（监控点）. 4; 4#下风向（监控点）. （3）噪声 本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周（▲N1～▲N4）; 昼夜等效（A）声级; 连续2天， 每天昼间、夜间各监测1次. 2.验收监测期间生产工况记录 本次验收新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目（取消700万件调高器）正常生产，本次验收涉及的废气污染防治设施均稳定运行，结合本次验收情况，本次验收工况如下： 表6-5实际建设内容 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 年设计能力; 实际生产能力; 年运行时数（h）. 生产车间; 调角器; 3000万件/年; 3000万件/年; 7200. 调高器; 700万件/年; 0. 本次验收期间：日产调角器10万件，实际生产能力达设计规模的75%以上。 综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。

- 七、验收监测结果

1.验收监测结果 - 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 采样点; 采样时间; 采样 频次; 监测项目 单位:mg/L. pH值; CODcr; NH3-N; TP; TN; SS. 污水接管口WS-001; 2020.9.3; 第一次; 7.34; 208; 30.9; 3.72; 37.2; 67. 第二次; 7.37; 213; 32.3; 3.88; 37.8; 72. 第三次; 7.37; 215; 33.1; 4.01; 38.6; 75. 第四次; 7.4; 209; 31.8; 3.86; 37.6; 71. 日均值或范围; 7.37; 211.25; 32.025; 3.8675; 37.8; 71.25. 2020.9.4; 第一次; 7.37; 214; 32.8; 3.78; 34.9; 75. 第二次; 7.32; 220; 33.8; 4.43; 36; 80. 第三次; 7.36; 223; 34.1; 4.61; 36.6; 84. 第四次; 7.29; 216; 33.4; 4.04; 35.6; 76. 日均值或范围; 7.335; 218.25; 33.525; 4.215; 35.775; 78.75. 标准限值; 6~9; 500; 45; 8; 70; 400. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 公司雨水接管口无水未测。 以上监测结果表明：验收监测期间，污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 - 废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7-2。 表7-2 废气有组织排放监测数据（FQ01-1） 监测 点位; 监测 项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2020.7.1; 2020.7.2. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. FQ01-1 (进口); 排气筒高度; －; m; －. 管道截面积; －; m2; 0.503. 烟气流量; －; Nm3/h; 7790; 10566; 8619; 8236; 8252; 8283. 颗粒物排放浓度; －; mg/Nm3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物排放速率; －; kg/h; /; /; /; /; /; /. FQ01-1 (出口); 排气筒高度; －; m; 15. 管道截面积; －; m2; 0.636. 烟气流量; －; Nm3/h; 8639; 9181; 9463; 8175; 9128; 9923. 颗粒物排放浓度; 120; mg/Nm3; 1.1; 1; 1; 1; 1; 1. 颗粒物排放速率; 3.5; kg/h; 9.5×10-3; 9.18×10-3; 9.46×10-3; 8.18×10-3; 9.13×10-3; 9.92×10-3. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7-3 废气有组织排放监测数据（FQ01-2） 监测 点位; 监测 项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2020.7.1; 2020.7.2. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. FQ01-2 (出口); 排气筒高度; －; m; 15. 管道截面积; －; m2; 0.6362. 烟气流量; －; Nm3/h; 9882; 10017; 9809; 9804; 10218; 10218. 颗粒物排放浓度; 120; mg/Nm3; 1.4; 1.3; 1.2; 1.3; 1.2; 1.1. 颗粒物排放速率; 3.5; kg/h; 0.0138; 0.013; 0.0118; 0.0127; 0.0123; 0.01121. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7-4 废气有组织排放监测数据（FQ05） 监测 点位; 监测 项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2020.7.1; 2020.7.2. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. FQ05 (出口); 排气筒高度; －; m; 15. 管道截面积; －; m2; 1.1309. 烟气流量; －; Nm3/h; 271; 280; 278; 295; 335; 341. VOCs 排放浓度; 80; mg/Nm3; 0.809; 0.278; 0.619; 1.03; 2.19; 0.957. VOCs 排放速率; 2.0; kg/h; 2.19×10-3; 7.78×10-3; 1.72×10-4; 3.04×10-4; 7.34×10-4; 3.26×10-4. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 根据验收期间监测工况，本次验收项目颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，VOCs达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“其他行业”标准限值。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7-5。 表7-5 无组织废气排放监测数据 监测点位; 日期/频次; 监测结果（单位：mg/m3). VOCs. 上风向（G1）; 2020.7.1; 0.0348-0.119. 2020.7.2; 0.278-0.81. 下风向（G2）; 2020.7.1; 0.0806-0.244. 2020.7.2; 0.833-1.44. 下风向（G3）; 2020.7.1; 0.0621-0.0899. 2020.7.2; 0.38-0.662. 下风向（G4）; 2020.7.1; 0.095-0.256. 2020.7.2; 0.358-1.13. 下风向浓度最高值; 1.44. 标准值; 2.0. 评价; 合格. 本次验收无组织排放的VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准。 - 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-6。 表7-6 声监测结果一览表 监测日期; 测点编号; 厂界东外1m处Z1; 厂界东外1m处Z2; 厂界东外1m处Z3; 厂界西外1m处Z4. 7月1日; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 55.7; 62.8; 57.0; 55.4. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 测量结果dB(A); Leq（夜）; 54.5; 53.8; 54.1; 52.8. 标准限值dB(A); Leq（夜）; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 7月2日; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 56.3; 62.0; 55.7; 55.3. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 测量结果dB(A); Leq（夜）; 53.9; 53.0; 52.2; 54.2. 标准限值dB(A); Leq（夜）; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 本次验收厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 北 图7-1 厂区检测点位示意图 2.污染物排放总量核算 表7-7 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量 （吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-001; CODCr; 208-223; 214.75; 6230; 1.3379. SS; 67-84; 75; 0.4673. NH3-N; 30.9-33.8; 32.775; 0.2042. TN; 34.9-38.6; 36.7875; 0.2292. TP; 3.72-4.61; 4.04125; 0.0252. 表7-8 废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间(h); 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. 颗粒物; FQ01-1; 1-1.1; 1.02; 9.23×10-3; 6000; 0.0554. 颗粒物; FQ01-2; 1.1-1.4; 1.25; 0.0125; 6000; 0.0749. VOCs; FQ05; 0.278-2.19; 0.981; 3.05×10-4; 2400; 0.0007. 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 6230; 12070; 符合总量 控制指标. CODCr; 1.3379; 4.0395. SS; 0.4673; 2.576. NH3-N; 0.2042; 0.2341. TN; 0.2292; 0.4012. TP; 0.0252; 0.0374. 废气; 颗粒物; 0.1303; 0.174; 符合总量 控制指标. VOCs; 0.0007; 0.0086. 3.固体废物验收调查结果与评价 本项目固体废物主要为废边角料、废液压油、废硝酸酒精、废活性炭、废包装桶、生活垃圾等。固废实际调查情况见表7-10。 表7-10 本项目固废实际调查情况表 产生 工序; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存 情况; 风险 防控措施; 处置利用方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 冲压成型; 废边角料; 一般 固废; 85; 1; 0.5; 桶; /; 回收单位回收利用; 回收单位回收利用. 废气处理; 除尘灰; 84; 2.812; 2.812; 桶; /. 职工日常生活; 生活垃圾; 99; 2.04; 1.02; 桶; /; 由环卫部门统一清运; 由环卫部门统一清运. 冲压成型; 废液压油; 危险 废物; HW08 900-218-08; 20; 20; 桶; 均放置于防渗托盘中; 委托有资质单位处置; 委托无锡众合再生资源利用有限公司处置. 金相试验; 废有机溶剂; HW06 900-404-06; 0.036; 0.036; 瓶; 均放置于防渗托盘中; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废气处理; 废活性炭; HW49 900-041-49; 0.4; 0.4; 袋; 密封袋贮存. 原料使用; 废包装桶; HW49 900-041-49; 6; 6; /; 均放置于防渗托盘中; 委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置. 以上调查结果表明： ①本项目固体废物产生情况与环评一致，无变化。 ②本项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物废液压油等采用密封桶盛装，废有机溶剂采用密封瓶装，废活性炭采用密封袋盛装。 ③本项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求设置标志牌及标签。 ④本项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险固废废液压油委托无锡众合再生资源利用有限公司处置，废有机溶剂、废活性炭委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，废包装桶委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置。生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-12 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区B28-b地块，总投资17200万元，建设新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目（2018-320214-36-03-533794）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区B28-b地块（梅育路86号），总投资17200万元，建设新增年产3000万件调角器和700万件调高器项目（取消700万件调高器）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。. 2; 排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目不得另设排放口。; 排水系统已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目不另设排放口。. 3; 进一步优化废气处理方案，减少大气污染物排放量，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率等措施均达到报告表提出的要求。装配废气经有效收集后，采用过滤装置处理后，通过15米高排气筒FQ01-1、FQ01-2排气筒排放；金相试验废气经有效收集后，采用二级活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒FQ05排放，其他无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中标准。; 装配废气经有效收集后，采用过滤装置处理后，通过15米高排气筒FQ01-1、FQ01-2排气筒排放；金相试验废气经有效收集后，采用二级活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒FQ05排放，其他无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中标准。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；滤渣、废油、清洗废液、废活性炭等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固态废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；本项目不产生滤渣、废油、清洗废液，废液压油委托无锡众合再生资源利用有限公司处置，废有机溶剂、废活性炭委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，废包装桶委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置。实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。固态废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，不会产生二次污染。. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 8; 根据报告表推荐， 全厂热处理生产车间外周边100米、实验室外50米范围内不得新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。; 在全厂热处理生产车间外周边100米、金相实验室外50米范围内，无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。.

- 八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。全厂污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，接入梅村水处理厂处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限制要求。 （2）废气 装配废气经有效收集后，采用过滤装置处理后，通过15米高排气筒FQ01-1、FQ01-2排气筒排放；金相试验废气经有效收集后，采用二级活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒FQ05排放。其它无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。 有组织废气验收监测数据表明：验收监测期间，颗粒物排放浓度和排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放浓度和排放速率低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准要求； 无组织废气验收监测数据表明： VOCs 厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界无组织监控浓度限值。 （3）噪声 本项目2020年7月1日～2020年7月2日验收监测期间，厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号) 、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。